Стр. 2-1

Часть 2. ПРОЦЕДУРЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

2.1 СПИСОК ПРОГРАММ

00: БЛОКИРОВАНИЕ СТАНЦИИ

01: ИЗМЕНЕНИЕ КОДА ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

10: УСТАНОВКА РЕЖИМА ОТВЕТА

11: ПЕРЕВОД ВЫЗОВОВ

12: ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА

13: ТОН ЗВОНКА ЦИФРОВОГО ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА

14: ИМЯ СТАНЦИИ

15: УСТАНОВКА ФОРМАТА ВРЕМНИ

16: РАСШИРЕНИЯ КЛАВИШ

17: БЫСТРЫЙ НАБОР НА СТАНЦИИ

20: ВХОЖДЕНИЕ В РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

21: ИЗМЕНЕНИЕ КОДА ДОСТУПА

22: ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ СТАНЦИИ

23: ПРИПИСКА СТАНЦИИ К ЗОНЕ ОПОВЕЩЕНИЯ

24: НАЗНАЧЕНИЕ ТИПА ВТОРЖЕНИЯ

25: "ГОРЯЧАЯ/ТЕПЛАЯ ЛИНИЯ"

26: СИГНАЛ НАПОМИНАНИЯ

27: ЗАПРОГРАММИРОВАННОЕ СООБЩЕНИЕ

30: ПРИСВОЕНИЕ СТАНЦИИ КАТЕГОРИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ

31: ДОСТУП К ВНЕШНИМ ЛИНИЯМ

32: ВНУТРЕННИЕ ВЫЗОВЫ

33: ЗАДАНИЕ ДВЕРНОГО ЗВОНКА

34: ГРУППЫ ПЕРЕХВАТА

35: НАЗНАЧЕНИЕ ГРУПП СТАНЦИЙ

36: УСТАНОВКА РЕЖИМА "ДИРЕКТОР/СЕКРЕТАРЬ"

37: НАЗНАЧЕНИЕ КОНСОЛИ

38: ТИП НАБОРА НА СТАНДАРТНОМ АППАРАТЕ

39: СТАТУС SLT-ПОРТА

40: ГОРОДСКИЕ ВНЕШНИЕ ЛИНИИ / ЛИНИИ PBX

41: ТИП НАБОРА ПО ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ

42: ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ

43: ЗАДАНИЕ ЗВОНКА ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ

44: ИМЯ ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ

45: НАЗНАЧЕНИЕ ГРУПП ВНЕШНИХ ЛИНИЙ

46: НАЗНАЧЕНИЕ ЛИНИИ ПРЯМОГО ДОСТУПА ВНУТРИ СИСТЕМЫ

50: СИСТЕМНЫЕ ТАЙМЕРЫ

51: КАДЕНЦИЯ ТОНАЛЬНОГО СИГНАЛА

52: СИСТЕМНЫЕ СЧЕТЧИКИ

53: ТРАНКОВЫЙ ТАЙМЕР

54: СКВАЖНОСТЬ ИМПУЛЬСОВ

55: УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

56: УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКОГО НОЧНОГО ВРЕМЕНИ

57:

60: ТАБЛИЦА ЗАПРЕТОВ МЕЖДУГОРОДНЫХ ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРОВ

61: ТАБЛИЦА РАЗРЕШЕНИЙ МЕЖДУГОРОДНЫХ ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРОВ

62: КОД ДОСТУПА РВХ

63: САНКЦИОНИРУЮЩИЙ КОД

64: ОТБХОД ТАБЛИЦЫ РЕГИСТРАЦИЙ ПРИ БЫСТРОМ НАБОРЕ ИЗ СИСТЕМЫ

65: ЗАДАНИЕ БЕЗРАЗЛИЧНЫХ СИМВОЛОВ

66: ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИЙ БЫСТРОГО НАБОРА

67: ЗАДАНИЕ СИСТЕМНОГО БЫСТРОГО НАБОРА

70: ПЛАН НУМЕРАЦИИ НАБОРА

71: ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛАВИШ СИСТЕМЫ

72: ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛАВИШ СТАНЦИИ

73: ПРОВЕРКА КЛАВИШ

80: ПАРАМЕТРЫ ВВОДА / ВЫВОДА

81: ОПЦИИ ДЕТАЛЬНОЙ РАСПЕЧАТКИ ПЕРЕГОВОРОВ

83: ТРАФИКАЦИЯ ВЫЗОВОВ

84: НАЗНАЧЕНИЕ ПОРТОВ VM/АА

85: ФУНКЦИИ ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ / АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

90: ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ДОСТУП К НОМЕРАМ ПРОГРАММ

91: ОТОБРАЖЕНИЕ НА ДИСПЛЕЕ ВЕРСИИ СИСТЕМЫ

92: СТАТУС ПОРТОВ

93: ВЫБОР ЯЗЫКА ОТОБРАЖЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ

94: ОСТАНОВКА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

95: ПЕРЕЗАПУСК СИСТЕМЫ

Стр. 2 - 3

2.2 ПРОЦЕДУРЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ КАЖДОЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДПОЛАГАЮТ, ЧТО ВЫ УЖЕ ВОШЛИ В РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ:

Если вы закончили программирование ММС 00 - 95 и хотите продолжить программирование, нажмите SPK для того, чтобы выйти из программы и остаться в режиме программирования, и используйте один из следующих методов.

1. Непосредственно набрать другой номер ММС и продолжить программирование.

2. Нажать клавиши UP и DOWN для прокрутки номеров ММС. При появлении требуемого номера нажать SPK и продолжить программирование.

Нажав клавишу TRSF, вы сохраните изменения и выйдете из режима программирования.

ММС: 00 БЛОКИРОВАНИЕ СТАНЦИИ

ОПИСАНИЕ:

Позволяет администратору системы или техническому специалисту блокировать и разблокировать любую станцию или все станции одновременно. Предоставляет три возможности:

0     UNLOCKED     Нормальный режим

1     LOCKED1        Позволяет другому пользователю осуществлять внешние вызовы

2     LOCKED2        Позволяет другому пользователю осуществлять внешние вызовы и отвечать на вызовы

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки по станциям |
| --- | --- |
| MUTE/MESSAGE | Используется для прокрутки списка опций |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 00 Дисплей показывает: |  | 201: UNLOCKED |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Нажать UP или DOWN для выбора станции (напр., 202) Для выбора всех станций, нажать DOWN на втором шаге | 202: UNLOCKED |  |
| 3. | Ввести 0 (UNLOCK), 1 (LOCKED1) или 2 (LOCKED2) для нужного режима (напр., 1) или Нажать MUTE или MESSAGE для выбора режима |  | 202: LOCKED1 |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы |  |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: ВСЕ СТАНЦИИ РАЗБЛОКИРОВАНЫ (UNLOCK)

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: MMC 01

ММС: 01 ИЗМЕНЕНИЕ КОДА ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ОПИСАНИЕ:

Позволяет администратору системы или техническому специалисту переустанавливать коды доступа цифровых телефонных аппаратов по отношению к значению по умолчанию - "1234". Эта программа не может отражать на дисплее коды доступа станций, она может только вернуть их в значение по умолчанию.

Пользователи цифровых телефонных аппаратов могут выставить или изменить свои индивидуальные коды доступа. Код доступа используется для блокирования или разблокирования цифрового телефонного аппарата для преодоления ограничения междугородных телефонных разговоров и доступа к функции DISA (прямой доступ внутри системы).

ПРИМЕЧАНИЕ: Коды доступа, установленные по умолчанию, не могут быть использованы для преодоления ограничения междугородных телефонных разговоров  и доступа к функции  прямого доступа внутри системы (DISA).

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки станций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 01 Дисплей показывает: | 201: DEFAULT? |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нажать UP или DOWN для выбора станции (напр., 202) Для выбора всех станций, нажать DOWN на втором шаге | 202: DEFAULT? |
| 3. | Нажать HOLD для возврата кода доступа в положение по умолчанию | 202: DEFAULT! |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: КОДЫ ДОСТУПА ВСЕХ СТАНЦИЙ = 1234

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 00 БЛОКИРОВАНИЕ СТАНЦИИ

ММС 46 DISA CALL

ММС: 10 УСТАНОВКА РЕЖИМА ОТВЕТА

ОПИСАНИЕ:

Позволяет администратору системы изменить режим ответа для любого цифрового телефонного аппарата или модуля расширения. Каждый из цифровых телефонных аппаратов или модулей расширения может иметь один из следующих режимов ответа:

0. ЗВОНОК (RING): Цифровой телефонный аппарат дает звонок одного из восьми устанавливаемых пользователем видов. Ответ на вызов осуществляется путем нажатия клавиши ANS/RLS или путем поднятия трубки.

1. АВТОМАТ (AUTO): После короткого предупредительного сигнала цифровой телефонный аппарат автоматически включает спикерфон (громкую связь). Когда на цифровой телефонный аппарат, на котором установлен режим автоматического ответа, переводится звонок, поступивший по городской линии, то отображение этого вызова соответствует режиму автоматического ответа, но цифровой телефонный аппарат или модуль расширения (консоль) зазвонит по окончании процедуры перевода, если пользователь не нажмет клавишу ANS/RLS или не поднимет трубку.

2. ГОЛОС (VOICE): Цифровой телефонный аппарат не дает звонка. После короткого предупредительного сигнала абонент может говорить по громкой связи, но для ответа на вызов необходимо нажать клавишу ANS/RLS или поднять трубку.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки станций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| MUTE/MESSAGE | Используется для прокрутки списка опций |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 10 Дисплей показывает: | 201: RING |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нажать UP или DOWN для выбора станции (напр., 202) Для выбора всех станций, нажать DOWN на втором шаге | 202: RING |
| 3. | Набрать 1 (RING), 2 (AUTO) или 3 (VOICE) для изменения режима ответа (напр.2) или Нажать MUTE или MESSAGE для выбора режима ответа | 202: AUTO |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: ВСЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ АППАРАТЫ РАБОТАЮТ                                  В РЕЖИМЕ ЗВОНКА

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: НЕТ

ММС: 11 ПЕРЕВОД ВЫЗОВОВ

ОПИСАНИЕ:

Позволяет администратору системы программировать направления перевода вызовов для других пользователей станций. Эта программа также позволяет установить функцию перевода вызовов после ввода направления.

Система NX допускает четыре вида перевода вызовов. К ним относятся следующие: ПЕРЕВОД ВСЕХ ВЫЗОВОВ (FORWARD ALL), ПЕРЕВОД ПРИ ОТСУТСТВИИ ОТВЕТА (FORWARD NO ANSWER), ПЕРЕВОД ПРИ ЗАНЯТОЙ СТАНЦИИ (FORWARD BUSY), ПЕРЕВОД ПРИ ОТСУТСТВИИ ПО ВРЕМЕНИ (NO ANSWER TIME) “только для внешнего перевода.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки станций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| REDIAL | Используется для выбора типа перевода (DOWN) |
| CALLBACK | Используется для выбора типа перевода (UP) |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 11 Дисплей показывает: | 201: F ALL: |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нажать UP или DOWN для выбора станции (напр., 202) Для выбора всех станций, нажать DOWN на втором шаге | 202: F ALL: |
| 3. | Нажать REDIAL или FLASH для выбора типа перевода (напр., FORWARD NO ANSWER) | 202: F NOA: |
| 4. | Набрать номер направления перевода (напр., 203) Если хотите стереть данные, нажмите HOLD | 202: F NOA: 203 |
|  | Если выбрали режим NO ANSWER TIME, введите три цифры в секундах (напр.,15 секунд) | 202: TIME: 015S |
| 6. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: FORWARD TYPE - НЕТ

NO ANSWER TIME - 15 СЕКУНД

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: НЕТ

ММС: 12: ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА

ОПИСАНИЕ:

Позволяет администратору системы установить любые из функций цифрового телефонного аппарата, перечисленные ниже.

| AUTO HOLD (автоматическая постановка в режим ожидания) | Автоматически устанавливает существующий внешний вызов в режим ожидания, если клавиша CALL, транковая клавиша или клавиша прокрутки линий нажата во время этого вызова. |
| --- | --- |
| AUTO TIMER (автоматический таймер) | Автоматически запускает таймер во время внешнего вызова. |
| HEADSET USE (использование головного телефона) | Будучи включенной, данная функция блокирует рычаг телефонной трубки, позволяя пользователю головного телефона отвечать на вызовы путем нажатия клавиши ANS/PLS. |
| HOT KEYPAD ("горячая" клавиатура) | Будучи включенной, данная функция позволяет пользователю набирать номера директорий без предварительного поднятия трубки или нажатия клавиши SPK. |
| KEY TONE (тональный сигнал клавиши) | Позволяет пользователю слышать слабый тональный сигнал при нажатии клавиш на данном аппарате. |
| RING PREF. (приоритеты звонков) | Когда данная функция отключена, пользователь должен нажать быстро мигающую клавишу для ответа на поступивший вызов после поднятия трубки. |

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки станций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| MUTE/MESSAGE | Используется для выбора ON/OFF |
| REDIAL | Используется для прокрутки списка опций (DOWN) |
| FLASH | Используется для прокрутки списка опций (DOWN) |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 12 Дисплей показывает: | 201: A HOLD: OFF |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нажать UP или DOWN для выбора станции (напр., 202) Для выбора всех станций, нажать DOWN на втором шаге | 202: A HOLD: OFF |
| 3. | Нажать REDIAL или FLASH для выбора опции (напр.,HEADSET USE) | 202: HEDSET: OFF |
| 4. | Нажать MUTE или MESSAGE для выбора ON или OFF или Набрать 1 для ON или 0 для OFF (напр.,1) | 202: HEDSET: ON |
| 5. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ:

AUTO HOLD: OFF        AUTO TIMER: ON          HEADSET USE: OFF

HOT KEYPAD: ON       KEY TONE: ON              RING PREFERENCE: ON

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: НЕТ

ММС: 13: ТОН ЗВОНКА ЦИФРОВОГО ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА

ОПИСАНИЕ:

Позволяет администратору системы или техническому специалисту выбрать тон звонка, раздающегося на каждом цифровом телефонном аппарате. Предусмотрены четыре возможных звуковых тонов на каждом цифровом телефонном аппарате. При нажатии клавиши набора слышен короткий тональный сигнал выбора.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки станций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| MUTE/MESSAGE | Используется для прокрутки списка опций |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 13 Дисплей показывает: | 201: FREQ.1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нажать UP или DOWN для выбора станции (напр., 202) Для выбора всех станций, нажать DOWN на втором шаге | 202: FREQ.1 |
| 3. | Нажать MUTE или MESSAGE для выбора тонального сигнала или Нажать 1 для FREQUENCY1, 2 для F...2 и т.д. (напр.,2) | 202: FREQ.1 |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: FREQUENCY1

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: НЕТ

ММС: 14 ИМЯ СТАНЦИИ

ОПИСАНИЕ:

Позволяет администратору системы или техническому специалисту вводить десятисимвольные имена для идентификации индивидуальных станций.

Имена вводятся с использованием клавиатуры. Символы выбираются путем нажатия соответствующих клавиш. Нажатие клавиши передвигает курсор на следующую позицию. Например, если имя директории: "SAM SMITH", нажмите номер "7" три раза для получения буквы "S". Теперь нажмите "2" один раз для получения буквы "А". Продолжайте выбор символов их таблицы, приведенной ниже, для завершения фразы. Нажатие нижней левой программируемой клавиши изменит буквы с заглавных на строчные.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда требуемый символ появляется на том же месте, что и предыдущий, нажмите клавишу UP для перемещения курсора направо.

Клавиша # может использоваться для следующих специальных символов: (см. описание).

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки станций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| REDIAL | Передвигает курсор влево |
| FLASH | Передвигает курсор вправо |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 14 Дисплей показывает: | 201: |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нажать UP или DOWN для выбора станции (напр., 202) Для выбора всех станций, нажать DOWN на втором шаге | 202: |
| 3. | Ввести имя станции используя процедуру, описанную выше, используя FLESH для передвижения курсора вправо (не больше 12 символов) | 202: SAM SMITH |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: NONE

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: НЕТ

ММС: 15: УСТАНОВКА ФОРМАТА ВРЕМЕНИ

ОПИСАНИЕ:

Позволяет администратору системы или техническому специалисту выбрать формат времени, отображаемый на дисплее. Для телефонов AS-11, AS-24, AS-30, SKP-816 используется только WESTERN тип. Существует четыре типа форматов:

1     24 WESTERN     WED 21 JUN 17:37

2     12 WESTERN     WED 21 JUN 05:37

3     24 EASTERN      06/21 WED 17:37

4     24 WESTERN     06/21 WED 05:37

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки станций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| MUTE/MESSAGE | Используется для прокрутки списка опций |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 15 Дисплей показывает: | 201: 12 WESTERN |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нажать UP или DOWN для выбора станции (напр., 202) Для выбора всех станций, нажать DOWN на втором шаге | 202: 12 WESTERN |
| 3. | Нажать MUTE или MESSAGE для выбора тонального сигнала или Нажать 1 для 24 WESTERN, 2 для 2 и т.д. (напр.,3) | 202: 24 EASTERN |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: 12 WESTERN

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

MMC 55 CURRENT DATE AND TIME

ММС: 16 РАСШИРЕНИЯ КЛАВИШ

ОПИСАНИЕ:

Используйте эту программу для просмотра программируемых клавиш, назначенных на цифровом телефонном аппарате. Кроме того, она позволяет администратору системы назначать расширения для некоторых клавиш, что позволяет конкретизировать общий доступ к функциональным клавишам. Функциональные клавиши могут иметь расширения, которые перечислены ниже.

| ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ | РАСШИРЕНИЯ |
| --- | --- |
| FWE | Внешний перевод вызовов (00 - 99) |
| SPD | Быстрый набор (00 - 99) |
| VAC | Программируемое сообщение станции (01 - 20) |
| PAG | Оповещение (0 - 5,*) |
| DOR | Домофон и дверной замок (1 - 4) |
| EXC | Босс и секретарь (1 - 2) |
| DPC | Прямой перехват (по расширению или номеру группы станций) |
| GPC | Групповой перехват (0 - 9) |

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки станций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| REDIAL | Передвигает курсор влево |
| FLASH | Используется для прокрутки cписка опций вниз |
| HOLD | Используется для прокрутки cписка опций вверх |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 16 Дисплей показывает первую станцию | 201: 01:701: |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нажать UP или DOWN для выбора станции (напр., 202) | 202: 01:701: |
| 3. | Нажать REDIAL или FLASH для выбора опции (напр.,22) | 202: 22:PAG1 |
| 4. | Наберите номер ячейки опции, как указано в таблице. Если хотите стереть данные, нажмите HOLD | 202: 22:PAG2 |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: СООТВЕТСТВУЕТ MMC 72

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 72 ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛАВИШ СТАНЦИИ

ММС 71 ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛАВИШ СИСТЕМЫ

ММС: 17: БЫСТРЫЙ НАБОР НА СТАНЦИИ

ОПИСАНИЕ:

Позволяет администратору системы или техническому специалисту программировать индивидуальных адресатов быстрого набора для станций. Это необходимо делать для аналоговых телефонных аппаратов, поскольку эти станции не допускают программирования. Каждая станция может иметь до 20 адресатов или отсеков. Отсеки быстрого набора имеют номера 00 - 19. Каждый номер быстрого набора состоит из кода доступа к линии или к группе линий, за которым следует разделитель и номер, включающий до 30 цифр. Если система распознает действующий код доступа к линии или группе линий, она автоматически вставляет разделитель.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки станций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| REDIAL | Используется для прокрутки номеров быстрого набора вниз |
| FLASH | Используется для прокрутки номеров быстрого набора вверх |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |
| SPEED | Используется для проверки предыдущего ввода |
| MESSAGE | Используется для ввода flash кода "F" |
| PAGE | Используется для ввода кода паузы "Р" |
| CALLBACK | Используется для ввода кода перехода с импульсного на тональный набор "С" |
| MUTE | Используется для маскировки или демаскировки следующих цифр (показывается как "[" и "]") |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 17 Дисплей показывает: | 201: STN SPD |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нажать UP или DOWN для выбора станции (напр., 202) | 202: STN SPD |
| 3. | Нажать REDIAL или FLASH для выбора адресата или Набрать номер адресата (напр., 17) Если номер больше 13 цифр, нажмите MUTE или MESSAGE. Ряд цифр сдвинется на одну позицию влево | 17:9:4602831 |
| 4. | Введите номер станции или код доступа к линии (напр., 9), а также требуемый номер (напр.,1234567) или Нажать клавишу HOLD для очистки предыдущего ввода Если была сделана ошибка, нажмите MUTE+цифра+ MUTE, цифра будет выделена | 17:9:1234567 17:9:123*567 |
| 5. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: НЕТ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: НЕТ

ММС: 20: ВХОЖДЕНИЕ В РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

ОПИСАНИЕ:

Используется для вхождения в пользовательский и технический режимы программирования и выхода из них. Если вы не вошли в режим программирования и попытались получить доступ к системным программам, на дисплее появится сообщение об ошибке [NOT PERMIT] (НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ). Для получения доступа к данной программе требуется ввести четырехзначный код доступа. Каждая цифра может иметь значения 0 - 9. При вхождении эта программа обеспечивает доступ ко всем программам, указанным в программе ММС 90 "Пользовательский доступ к номерам программ ММС"

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| MUTE/MESSAGE | Используется для выбора DISABLE/ENABLE |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 20 Дисплей показывает: | PASSCODE: |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ввести код доступа По умолчанию: пользовательский - 1234 технический - 4321 | PASSCODE:**** |
| 3. | Нажать клавиши MUTE или MESSAGE для выбора ENABLE (разблокировать) или DISABLE (заблокировать) или Набрать 1 для ENABLE или набрать 0 для DISABLE | ENABLE |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: ЗАБЛОКИРОВАНО

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ УРОВЕНЬ: СОГЛАСНО  ММС 90

ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ: ВСЕ  ММС

ММС: 21: ИЗМЕНЕНИЕ КОДА ДОСТУПА

ОПИСАНИЕ:

Используется для изменения текущего значения кода доступа, обеспечивающего доступ к программе ММС 20 "Вхождение в пользовательский режим программирования".

ПРИМЕЧАНИЕ: Код доступа состоит из четырех цифр. Каждая цифра может иметь значение 0 - 9. Для этой программы требуется знание текущего (старого) кода доступа.

Разрешает техническому специалисту сбросить пользовательский код доступа (1234) нажатием клавиши HOLD.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| KEYPAD | Используется для ввода кодов доступа |
| --- | --- |
| HOLD | Используется для сброса пользовательского пароля |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 21 Дисплей показывает: | NEW CODE: |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ввести новый код доступа на клавиатуре (максимум 4 цифры) | NEW CODE:**** |
| 3. | Дисплей показывет Подтвердить новый код доступ на клавиатуре Код доступа подтвержден или Ошибка в коде доступа Возврат к пункту 2 | RE ENTER RE ENTER**** |
| 4. | Если код доступа подтвержден правильно или Ошибка в коде доступа | SUCCESS ERROR |
| 5. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: КОД ДОСТУПА:

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ УРОВЕНЬ: 1234

ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ: 4321

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 20 ВХОЖДЕНИЕ В РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

ММС: 22 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ СТАНЦИИ

ОПИСАНИЕ:

Позволяет системному администратору сделать возможным программирование в пределах станции следующих функций:

| BGM | Когда ON, разрешает прослушивать фоновую музыку |
| --- | --- |
| DND | Когда ON, разрешает устанавливать аппарат в режим DND (“не беспокоить”) |
| DOOR | Когда ON, разрешает открывать дверной замок |
| HUNT | Когда ON, позволяет перевод внутренних вызовов на станцию, которая находится в той же группе станций |
| MICROPHONE | Когда ON, позволяет использовать цифровые телефонные аппараты в режиме громкой связи. |
| PAGE USE | Когда ON, позволяет станции принимать оповещения |
| PAGE RECEIVE | Когда ON, позволяет станции осуществлять оповещения |
| SMDR | Когда OFF, станция не выводится на печать в детальной регистрации сообщений (SMDR). |

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки станций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| MUTE/MESSAGE | Выбор между ON и OFF |
| REDIAL | Используется для перехода к предыдущей опции |
| FLASH | Используется для перехода к следующей опции |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 22 Дисплей показывает: | 201: BGM: ON |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нажать UP или DOWN для выбора станции (напр., 202) Для выбора всех станций, нажать DOWN на втором шаге | 202: BGM: ON |
| 3. | Нажать REDIAL или FLASH для выбора функции | 202: DND: ON |
| 4. | Нажать MUTE или MESSAGE для выбора статуса опции или Набрать 1 для ON и 0 для OFF | 202: DND: OFF |
| 5. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ:

ВСЕ ФУНКЦИИ ВКЛЮЧЕНЫ (ON)

ФУНКЦИЯ HUNT ОТКЛЮЧЕНА (OFF)

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ДЛЯ HUNT: MMC 35

ДЛЯ PAGE...: MMC 23

ДЛЯ SMDR: MMC 81

ММС: 23 ПРИПИСКА СТАНЦИИ К ЗОНЕ ОПОВЕЩЕНИЯ

ОПИСАНИЕ:

Дает техническому специалисту возможность приписать цифровой телефонный аппарат к одной из четырех внутренних зон оповещения или ни к одной зоне

ПРИМЕЧАНИЕ: Пятая зона осуществляет внешние оповещения

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки станций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| MUTE/MESSAGE | Используется для выбора зоны оповещения |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 23 Дисплей показывает: | 201: NO ZONE |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нажать UP или DOWN для выбора станции (напр., 202) Для выбора всех станций, нажать DOWN на втором шаге | 202: NO ZONE |
| 3. | Нажать MUTE или MESSAGE для выбора зоны оповещения или Набрать 0 (нет зоны), 1 (зона 1) и т.д. (напр.,1) | 202: ZONE1 |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: СТАНЦИИ НЕ ПРИПИСАНЫ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:  ММС 22

ММС: 24 ТИП ВТОРЖЕНИЯ

ОПИСАНИЕ:

Устанавливает тип вторжения, а также категорию вторжения для каждой станции. Существует три типа и четыре категории вторжения, которые приведены ниже

| ОПЦИЯ | ТИП ВТОРЖЕНИЯ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | НЕТ ВТОРЖЕНИЯ | Функция вторжения недоступна независимо от статуса вторгающейся станции |
| 1 | ВТОРЖЕНИЕ С ТОНАЛЬНЫМ СИГНАЛОМ | Вторжение сопровождается тональным сигналом и отображением на дисплее станции, на которую осуществляется вторжение |
| 2 | ВТОРЖЕНИЕ БЕЗ ТОНАЛЬНОГО СИГНАЛА | Вторжение допускается. На станции, на которую осуществляется вторжение, нет тонального сигнала или отражения на дисплее, а микрофон вторгающейся станции отключен |
| ОПЦИЯ | КАТЕГОРИЯ ВТОРЖЕНИЯ | ОПИСАНИЕ |
| 00 | NN | Вам вторжение запрещено / Другим могут вторгнуться к Вам |
| 01 | NY | Вам вторжение запрещено / Другие не могут вторгнуться к Вам |
| 10 | YN | Вам вторжение разрешено / Другие могут вторгнуться к Вам |
| 11 | YY | Вам вторжение разрешено / Другие не могут вторгнуться к Вам |

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки станций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| MUTE/MESSAGE | Используется для прокрутки списка опций |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 24 Дисплей показывает: | NO BARGE IN |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нажать MUTE или MESSAGE для выбора типа вторжения или Набрать 0, 1 или 2 для выбора типа вторжения (напр., 2) | WITH TONE |
| 3. | Нажать UP или DOWN для выбора станции (напр., 202) Для выбора всех станций, нажать DOWN на третьем шаге | 202: YY |
| 4. | Нажать MUTE или MESSAGE для выбора категории вторжения или Набрать 00 для NN, 01 для NY и т.д. (напр.,10) | 202: YN |
| 5. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: ТИП ВТОРЖЕНИЯ - НЕТ ВТОРЖЕНИЯ

КАТЕГОРИЯ ВТОРЖЕНИЯ - NN

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: НЕТ

ММС: 25 "ГОРЯЧАЯ/ТЕПЛАЯ ЛИНИЯ"

ОПИСАНИЕ:

Позволяет системе иметь автоматическую "горячую/теплую линию" для каждой станции. Назначение может быть одно из следующих

STATION NUMBER - Номер станции

STATION GROUP NUMBER - Номер группы станций

TRUNK NUMBER - Номер внешней линии

TRUNK GROUP NUMBER - Номер группы внешних линий

16 + SPEED DIAL NUMBER (00-99) - Использование списка быстрого набора

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки станций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 25 Дисплей показывает: | 201: : 0SEC |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер назначения на клавиатуре (напр.,233) Для выбора всех станций, нажать DOWN на втором шаге | 201: 233: 0SEC |
| 3. | Введите 1 цифру для длительности “теплой линии” (0-9 сек) | 201: 233: 5SEC |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: НАЗНАЧЕНИЕ - НЕТ

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ - 0

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: НЕТ

ММС: 26 СИГНАЛ НАПОМИНАНИЯ

ОПИСАНИЕ:

Позволяет администратору системы или техническому специалисту установить или изменить функцию будильника или напоминания о встрече на любой станции. Это должно быть сделано для аналоговых телефонных аппаратах, поскольку с них программирование невозможно. На каждой станции могут быть установлены три сигнала, а каждый сигнал может быть задан как единовременный (на текущий день) (DAY) или ежедневный (DAILY) способом, описанным ниже. Сигнал на текущий день автоматически отменяется после того, как прозвонит, тогда как ежедневный сигнал звонит каждый день в одно и то же время.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки станций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| MUTE/MESSAGE | Используется для прокрутки списка опций |
| REDIAL | Используется для прокрутки номеров сигнала вниз |
| FLASH | Используется для прокрутки номеров сигнала вверх |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 26 Дисплей показывает: | 201 A1:HHMM:DAY |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нажать UP или DOWN для выбора станции (напр., 202) Для выбора всех станций, нажать DOWN на втором шаге | 202 A1:HHMM:DAY |
| 3. | Нажать REDIAL или FLASH для выбора сигнала (1-3) (напр.,2) | 202 A2:HHMM:DAY |
| 4. | Ввести время сигнала в 24-часовом формате. 0000 = 12.00.рm Для очистки данных, нажмите HOLD | 202 A2:2030:DAY |
| 5. | Нажать MUTE или MESSAGE для выбора статуса сигнала (DAY или DAILY | 202 A2:2030:DALY |
| 6. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ:

ЗНАЧЕНИЕ СИГНАЛА "НЕ УСТАНОВЛЕН"

СТАТУС СИГНАЛА - DAY

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

MMC 55 CURRENT DATE AND TIME

ММС: 27 ПРОГРАММИРОВАНИЕ СООБЩЕНИЙ СТАНЦИИ

ОПИСАНИЕ:

Позволяет программировать до 20-ти 12-значных пользовательских сообщений. 10 из которых (01-10) установлены по умолчанию, и 10 (11-20) Вы можете установить сами. Сообщение активизируется на дисплее при вызове.

| НОМЕР | СООБЩЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ |
| --- | --- |
| 01 | IN MEETING (на совещании) |
| 02 | OUT ON A CALL (на вызове) |
| 03 | OUT TO LUNCH (на обеде) |
| 04 | LEAVE A MESSAGE (оставьте сообщение) |
| 05 | PAGE ME (пошлите сигнал оповещения) |
| 06 | OUT OF TOWN (нет в городе) |
| 07 | IN TOMORROW (буду завтра) |
| 08 | RETURN AFTERNOON (буду после обеда) |
| 09 | ON VACATION (в отпуске) |
| 10 | GONE HOME (ушел домой) |

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| REDIAL | Передвигает курсор влево |
| FLASH | Передвигает курсор вправо |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 27 Дисплей показывает: | MSG11: |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нажать UP или DOWN для выбора номера сообщения (11-20) | MSG12: |
| 3. | Ввести на клавиатуре сообщение, как показано в MMC 14 | BUSINESS TRIP |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: НЕТ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: НЕТ

ММС: 30 ПРИСВОЕНИЕ СТАНЦИИ КАТЕГОРИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ОПИСАНИЕ:

Используется для присвоения каждому цифровому телефонному аппарату дневной и ночной категории обслуживания. Существует 6 различных категорий обслуживания.

| ЦИФРА НАБОРА | КАТ.ОБСЛУЖ. | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | A | Категория обслуживания не установлена |
| 2 | B | Следуйте таблице разрешений/запрещений |
| 3 | C | Следуйте таблице разрешений/запрещений |
| 4 | D | Следуйте таблице разрешений/запрещений |
| 5 | E | Следуйте таблице разрешений/запрещений |
| 6 | F | Только внутренние вызовы |

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки станций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Нажать TRSF 30 Дисплей показывает: | 201: AA |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нажать UP или DOWN для выбора станции (напр., 202) Для выбора всех станций, нажать DOWN на втором шаге | 202: AA |
| 3. | Ввести номер (1-6) (две цифры: первая для дневного режима, вторая для ночного (напр., 2,3) | 202: ВС |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ:

ДНЕВНАЯ КАТЕГОРИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ = А

НОЧНАЯ КАТЕГОРИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ = А

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 60: ТАБЛИЦА ЗАПРЕТОВ МЕЖДУГОРОДНЫХ ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРОВ

ММС 61: ТАБЛИЦА РАЗРЕШЕНИЙ МЕЖДУГОРОДНЫХ ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРОВ

ММС: 31 ДОСТУП К ВНЕШНИМ ЛИНИЯМ

ОПИСАНИЕ:

Назначает ограничения пользования внешними линиями для каждой станции. Существует четыре вида ограничения

| ОПЦИЯ | КАТЕГОРИЯ ВТОРЖЕНИЯ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 00 | NN | Вам запрещен выход на линию и ответ по ней |
| 01 | NY | Вам запрещен выход на линию, но ответ разрешен |
| 10 | YN | Вам разрешен выход на линию, но запрещен ответ |
| 11 | YY | Вам разрешен как выход на линию, так и ответ |

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки станций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| MUTE/MESSAGE | Используется для прокрутки списка опций |
| REDIAL | Используется для выбора внешней линии (вниз) |
| FLASH | Используется для выбора внешней линии (вверх) |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 31 Дисплей показывает: | 201: USE 701: YY |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нажать UP или DOWN для выбора станции (напр., 202) Для выбора всех станций, нажать DOWN на втором шаге | 202: USE 701: YY |
| 3. | Нажать REDIAL или FLASH для выбора внешней линии (напр.,702) Для выбора всех линий, нажать REDIAL на третьем шаге | 202: USE 702: YY |
| 4. | Нажать MUTE или MESSAGE для выбора типа ограничения или Ввести номер (0 или 1) (две цифры: 0 для запрета, 1 для разрешения (напр., 0,1) | 202: USE 702: NY |
| 5. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: ВСЕ ЛИНИИ - YY

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: НЕТ

ММС: 32 ВНУТРЕННИЕ ВЫЗОВЫ

ОПИСАНИЕ:

Используется для запрета/разрешения внутренних вызовов

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки станций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| MUTE/MESSAGE | Используется для прокрутки станций |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 31 Дисплей показывает: | 201: CALL 202: Y |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нажать UP или DOWN для выбора станции (напр., 202) Для выбора всех станций, нажать DOWN на втором шаге | 202: CALL 201: Y |
| 3. | Нажать REDIAL или FLASH для выбора внешней линии (напр., ALL Для выбора всех линий, нажать REDIAL на третьем шаге | 202: CALL ALL: ? |
| 4. | Нажать MUTE или MESSAGE для выбора типа ограничения (напр., запретить внутренние вызовы) или Ввести номер: 0 для запрета, 1 для разрешения | 202: CALL ALL: N |
| 5. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: ВСЕ СТАНЦИИ - Y

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: НЕТ

ММС: 33 ЗАДАНИЕ ДВЕРНОГО ЗВОНКА

ОПИСАНИЕ:

Определяет станции или группы станций, на которые поступает звонок при нажатии клавиши на домофоне, а также режим звонка этих устройств.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки с |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 33 Дисплей показывает номер станций или группы станций для первого домофона (дневной и ночной режимы) | DOR1 D:500 N:500 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нажать UP или DOWN для выбора домофона (напр., DOOR 2) | DOR2 D:500 N:500 |
| 3. | Ввести на клавиатуре новое значение для дневного и ночного режима (напр.,501201) | DOR2 D:501 N:201 |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: DOOR1: DAY:500 NIGHT:500

DOOR2: DAY:500 NIGHT:500

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: НЕТ

ММС: 34 ГРУППЫ ПЕРЕХВАТА

ОПИСАНИЕ:

Позволяет включать станции в группы перехвата вызовов. Возможно создание максимум 10 групп перехвата (0-9). В каждую группу может быть включено неограниченное число членов. В определенное заданное время станция может состоять только в одной группе перехвата.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки станций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| REDIAL/FLASH | Используется для прокрутки списка опций |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 34 Дисплей показывает первую ячейку перехвата, группа 0 | [GPC0] 01: 201 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нажать UP или DOWN для выбора группы (напр., GPC1) | [GPC1] 01: |
| 3. | Нажать REDIAL или FLASH для выбора ячейки | [GPC1] 02: |
| 4. | Набрать номер станции | [GPC1] 02: 203 |
| 5. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: GPC0 - ВСЕ СТАНЦИИ

GPC1-GPC9 - НЕ ЗАДАНЫ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: НЕТ

ММС: 35 НАЗНАЧЕНИЕ ГРУПП СТАНЦИЙ

ОПИСАНИЕ:

Используется для задания членов группы станций.

ТИПЫ ГРУПП

| 1 | NORMAL GROUP (Обыкновенная группа) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | VMAA GROUP (Группа голосовой почты / автоматического обслуживания) | Предусматривает только распределенные или последовательные звонки |

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ

| ОПЦИЯ | ДИСПЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
| RING MODE Режим звонка | RING |  |
| OVERFLOW TIME Время перегрузки | OVER | 000-250 sec |
| GROUP TRANSFER TIME Время группового перевода | TRSF | 000-250 sec |
| OVERFLOW PORT Порт при перегрузке | NEXT |  |
| GROUP TYPE Тип группы (NORMAL, VM/AA, UCD, AA) | TYPE |  |

РЕЖИМЫ ЗВОНКА

| 1 | SEQUENTIAL (Последовательный) | Звонит первая свободная станция в группе. Если первая станция занята, звонит следующая свободная станция. |
| --- | --- | --- |
| 2 | DISTRIBUTE (Распределенный) | Первый вызов поступает на первую станцию, состоящую в группе. Следующий вызов поступает на следующую станцию, состоящую в группе. |
| 3 | CONDITION (Условный) | Звонят все станции, состоящие в группе, которые не заняты. |
| 4 | UNCONDITION (Безусловный) | Звонят все станции, состоящие в группе. Занятые станции получают звонок при снятой трубке. |

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки между группами |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| MUTE/MESSAGE | Используется для прокрутки между режимами звонка и типами групп |
| REDIAL | Используется для выбора опций (вниз) |
| FLASH | Используется для выбора опицй (вверх) |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 35 Дисплей показывает: | 500: RING: DIST |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нажать UP или DOWN для выбора номера группы 500-519 (напр., 501) | 501: RING: DIST |
| 3. | Нажать REDIAL или FLASH для выбора опции RING, OVER, TRSF, TYPE или MEMBER (напр.,OVER | 501: OVER: 030S |
| 4а. | Нажать MUTE или MESSAGE для выбора режима звонка или Ввести номер: 1 для SEQUENTIAL, 2 для DISTRIBUTE, 3 для CONDITION или 4 для UNCONDITION | 501: RING: UNCO |
| 4b. | Если выбрано OVERFLOW TIME, введите 3 цифры для времени перегрузки | 501: OVER: 030S |
| 4с. | Если выбрано GROUP TRANSFER TIME, введите 3 цифры для времени группового перевода | 501: TRSF: 045S |
| 4d. | Если выбрано OVERFLOW PORT, введите номер станции или номер группы станций | 501: NEXT: 502 |
| 4e. | Нажать MUTE или MESSAGE для выбора типа групп или Ввести номер: 1 для NORMAL GROUP, 2 для VMAA GROUP | 501: TYPE: NORMAL |
| 4f. | Если выбрано MEMBER, введите номер станции | 501: MEM1: 201 |
| 5. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ:

TYPE (Тип группы) = NORMAL GRP

RING (Режим звонка) = БЕЗУСЛОВНЫЙ

OVERFLOW (Время перегрузки) = 030 СЕК.

GRP TRSF (Время группового перевода) = 045 СЕК.

MEMBER (Член группы) = 500

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 22 CUSTOMER ON/OFF

ММС: 36 УСТАНОВКА РЕЖИМА "ДИРЕКТОР/СЕКРЕТАРЬ"

ОПИСАНИЕ:

Назначает ДИРЕКТОРСКИЕ цифровые телефонные аппараты для цифровых телефонных аппаратов СЕКРЕТАРЕЙ. Каждая станция-СЕКРЕТАРЬ может иметь до двух станций-БОССов включительно.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка станций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 36 Дисплей показывает: | S201 1: 2: |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нажать UP или DOWN для выбора станции Секретаря (напр., 202) | S20 1: 2: |
| 3. | Набрать номера станций Директора (напр.BOSS1:220, BOSS2:230 | S20 1:220 2: 230 |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: НЕТ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС: 37 НАЗНАЧЕНИЕ КОНСОЛИ

ОПИСАНИЕ:

Устанавливает, к какой станции подсоединяется консоль (АОМ).

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки станций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 37 Дисплей показывает первый модуль расширения Если этот порт используется стандастным аппаратом, дисплей показывает | 205: MASTER: AOM NOT EXIST |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нажать UP или DOWN для выбора порта для консоли (напр., 206) Для очистки данных, нажмите HOLD | 206: MASTER: |
| 3. | Ввести номер станции, к которой подключается консоль (напр., 204) | 206: MASTER: 204 |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: НЕТ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: НЕТ

ММС: 38 ТИП НАБОРА НА СТАНДАРТНОМ АППАРАТЕ

ОПИСАНИЕ:

Используется для выбора типа набора на стандартном аппарате. Существует два типа набора:

ТИПЫ НАБОРА

| 1 | DTMF | Тоновый набор |
| --- | --- | --- |
| 2 | PULSE | Импульсный набор |

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки станций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| MUTE/MESSAGE | Используется для прокрутки между типами |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 38 Дисплей показывает: Если этот порт используется не стандастным аппаратом, дисплей показывает | 517: DTMF SLT NOT EXIST |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нажать UP или DOWN для выбора порта (напр., 218) | 518: DTMF |
| 3. | Нажать MUTE или MESSAGE для выбора типа набора или Ввести номер: 1 для DTMF или 2 для PULSE (напр.,2) | 518: PULSE |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: ВСЕ СТАНЦИИ - DTMF

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: НЕТ

ММС: 39 СТАТУС SLT-ПОРТА

ОПИСАНИЕ:

Используется для выбора статуса стандартного аналогового порта. Существует два типа статуса:

СТАТУС ПОРТА

| 1 | VOICE | Голосовой (стандартный) |
| --- | --- | --- |
| 2 | DATA | Передача данных |

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки портов |
| --- | --- |
| MUTE/MESSAGE | Используется для прокрутки между статусами |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 39 Дисплей показывает: | 209: VOICE |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нажать UP или DOWN для выбора порта (напр., 210) Для выбора всех портов, нажать DOWN на втором шаге | 210: VOICE |
| 3. | Нажать MUTE или MESSAGE для выбора статуса порта или Ввести номер: 1 для VOICE или 2 для DTMF (напр.,2) | 210: DATA |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: ВСЕ SLT-ПОРТЫ - VOICE

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: НЕТ

ММС: 40 ГОРОДСКИЕ ВНЕШНИЕ ЛИНИИ / ЛИНИИ PBX

ОПИСАНИЕ:

Используется для выбора режима внешних линий. Если выбран режим PBX (учрежденческой телефонной станции), могут быть определены коды доступа PBX, что позволяет ввести более полное ограничение междугородных телефонных разговоров. Этот режим назначается для каждой линии.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки внешних линий |
| --- | --- |
| MUTE/MESSAGE | Используется для прокрутки между CO и PBX |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 40 Дисплей показывает: | 701: C.O |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нажать UP или DOWN для выбора внешней линии (напр., 702) Для выбора всех линий, нажать DOWN на втором шаге | 702: C.O |
| 3. | Нажать MUTE или MESSAGE для выбора опции или Ввести номер: 1 для C.O. или 2 для PBX (напр.,2) | 702: PBX |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: ВСЕ ЛИНИИ В РЕЖИМЕ СО

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: НЕТ

ММС: 41 ТИП НАБОРА ПО ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ

ОПИСАНИЕ:

Используется для определения типа набора по каждой городской линии. Существуют две опции: импульсный набор и тональный (DTMF) набор.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки внешних линий |
| --- | --- |
| MUTE/MESSAGE | Используется для прокрутки между типами набора |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 41 Дисплей показывает: | 701: DTMF |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нажать UP или DOWN для выбора внешней линии (напр., 702) Для выбора всех линий, нажать DOWN на втором шаге | 701: DTMF |
| 3. | Нажать MUTE или MESSAGE для типа набора или Ввести номер: 1 для DTMF или 2 для PULSE (напр.,2) | 701: PULSE |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: ВСЕ ЛИНИИ В ТОНАЛЬНОМ РЕЖИМЕ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 53 ТРАНКОВЫЙ ТАЙМЕР

ММС 54 СКВАЖНОСТЬ ИМПУЛЬСОВ

ММС: 42  ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ

ОПИСАНИЕ:

Задает некоторые функции в пределах линии.

| ФУНКЦИЯ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- |
| 1A2 EMULATION | Внешняя линия игнорирует вызовы |
| TRUNK FORWARD | Позволяет переводить внешние линии |
| RING OVER PAGE | Разрешает звонки через внешнее оповещение |
| TOLL CHECK FREE | Внешние линии следуют или игнорируют таблицы запретов/разрешений |
| VOICE MSG | Голосовое объявление по DISA-линии |
| TRUNK INC DND | Позволяет внешней линии игнорировать режим "Не беспокоить" |
| TRUNK FORWARD | Позволяет переводить внешние линии |

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки внешних линий |
| --- | --- |
| MUTE/MESSAGE | Используется для выбора данных |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| REDIAL | Используется для перехода к предыдущей опции |
| FLASH | Используется для перехода к следующей опции |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 42 Дисплей показывает: | 701:1A2 EMUL:OFF |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нажать UP или DOWN для выбора внешней линии (напр., 702) Для выбора всех линий, нажать DOWN на втором шаге | 702:1A2 EMUL:OFF |
| 3. | Нажать REDIAL или FLASH для выбора значения (напр.,PAGE RING) | 702:PAGE RING:OF |
| 3. | Набрать 1 для ON и 0 для OFF или Ввести номер: 0 для OFF или 1 для ON (напр., 1) | 702:PAGE RING:ON |
| 3. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: ВСЕ ФУНКЦИИ - OFF

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

MMC 11 ПЕРЕВОД ВЫЗОВОВ

ММС 46 НАЗНАЧЕНИЕ ЛИНИИ ПРЯМОГО ДОСТУПА ВНУТРИ СИСТЕМЫ

ММС: 43 ЗАДАНИЕ ЗВОНКА ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ

ОПИСАНИЕ:

Задает определенную станцию или группу станций, звонящую при поступлении внешнего вызова. Эта программа устанавливает дневное и ночное направление.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки внешних линий |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 43 Дисплей показывает: | 701 D:500 N:500 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нажать UP или DOWN для выбора внешней линии (напр., 702) Для выбора всех линий, нажать DOWN на втором шаге | 702 D:500 N:500 |
| 3. | Набрать номер станции или группы станций (напр., 500 для дневного режима и 201 для ночного) | 702 D:500 N:201 |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: ДЛЯ ВСЕХ ЛИНИЙ ДНЕВНОЙ: 500   НОЧНОЙ: 500

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 56 УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКОГО НОЧНОГО ВРЕМЕНИ

ММС 35 ЗАДАНИЕ ГРУППЫ СТАНЦИЙ

ММС: 44 ИМЯ ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ

ОПИСАНИЕ:

Позволяет ввести двенадцатисимвольноесимвольное имя для идентификации внешней линии.

Имена вводятся с использованием клавиатуры. Символы выбираются путем нажатия соответствующих клавиш. Нажатие клавиши передвигает курсор на следующую позицию.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда требуемый символ появляется на том же месте, что и предыдущий, нажмите клавишу FLASH для перемещения курсора вправо. С использованием этих клавиш может быть введен пробел.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки внешних линий |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| REDIAL | Передвигает курсор влево |
| FLASH | Передвигает курсор вправо |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 44 Дисплей показывает: | 701: |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нажать UP или DOWN для выбора внешней линии (напр., 702) | 702: |
| 3. | Ввести имя линии используя таблицу, приведенную выше | 702: SEOUL LINE |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: ИМЕНА НЕ ВВЕДЕНЫ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: НЕТ

ММС: 45 НАЗНАЧЕНИЕ  ГРУПП  ВНЕШНИХ  ЛИНИЙ

ОПИСАНИЕ:

Позволяет приписывать внешние линии к определенной транковой группе или к нескольким транковым группам. Существуют 11 групп: 9 и 80-89. Существуют два режима действия: (1) последовательный и (2) распределенный.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |
| ANS/RLS | Используется для выбора ALL |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 603 Дисплей показывает: | [9]TRK GROUP MODE:SEQUENTIAL |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер транковой группы (напр., 9, 80 - 89) или Нажать UP или DOWN для выбора номера транковой группы и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | [81]TRK GROUP MODE:SEQUENTIAL |
| 3. | Нажать ПРАВУЮ программную клавишу для изменения режима или Нажать UP или DOWN для изменения режима на MEMBER ("Участник") | [81]TRK GROUP MEMBER 01:NONE |
| 4. | Нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора к номеру участника и ввести на клавиатуре номер участника (01 - 80, напр., 05) или Нажать UP или DOWN для выбора номера участника и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | [81]TRK GROUP MEMBER 05:NONE |
| 5. | Ввести номер внешней линии (напр., 729) или Нажать UP или DOWN для выбора номера внешней линии и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 | [81]TRK GROUP MEMBER 05:729 |
| 6. | При необходимости повторить пункты 1 - 6 для удаления внешней линии из группы 9 |  |
| 7. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: ВСЕ ВНЕШНИЕ ЛИНИИ СОСТОЯТ В ГРУППЕ 9

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ПРОГРАММИРОВАНИЕ LCR

ПРОГРАММИРОВАНИЕ СОВЛАДЕЛЬЦЕМ

ММС: 46 НАЗНАЧЕНИЕ ЛИНИИ ПРЯМОГО ДОСТУПА ВНУТРИ СИСТЕМЫ

ОПИСАНИЕ:

Дает системе возможность использовать функцию прямого доступа внутри системы (DISA). Существует четыре опции работы DISA-линии.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки внешних линий |
| --- | --- |
| MUTE/MESSAGE | Используется для выбора данных |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ

| 0 | NO DISA LINE | Функция прямого доступа внутри системы не обозначена |
| --- | --- | --- |
| 1 | DISA IN NIGHT MODE | Функция прямого доступа действует в ночном режиме |
| 2 | DISA IN DAY MODE | Функция прямого доступа действует в дневном режиме |
| 3 | DISA BOTH NIGHT AND DAY | Функция прямого доступа действует в дневном и ночном режиме |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 46 Дисплей показывает: | 701: NO DISA |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нажать UP или DOWN для выбора внешней линии (напр., 702) Для выбора всех линий, нажать DOWN на втором шаге | 701: NO DISA |
| 3. | Нажать MUTE или MESSAGE для типа набора или Набрать номер опции (0-3) из таблицы (напр.,1) | 701: NIGHT DISA |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: ВСЕ ЛИНИИ В РЕЖИМЕ - NO DISA

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 63 САНКЦИОНИРУЮЩИЙ КОД

ММС 42 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ

ММС: 50 СИСТЕМНЫЕ ТАЙМЕРЫ

ОПИСАНИЕ:

Эта программа позволяет техническому специалисту при необходимости регулировать индивидуальные таймеры. Все имеющиеся таймеры приведены в ТАБЛИЦЕ ТАЙМЕРОВ

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка таймеров |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 50 Дисплей показывает значение первого таймера | ALM R INT: 025S |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нажать UP или DOWN для выбора таймера (напр.,ALM R DUR) | ALM R DUR: 010S |
| 3. | Ввести на клавиатуре новое значение (напр.,005) | ALM R DUR: 005S |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: СМ. ТАБЛИЦУ ТАЙМЕРОВ И ЗНАЧЕНИЙ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: НЕТ

ТАБЛИЦА ТАЙМЕРОВ

| НАЗВАНИЕ ТАЙМЕРА | ПО УМОЛЧАНИЮ | ДИАПАЗОН |
| --- | --- | --- |
| ALM R INT | 25 СЕК. | 1 - 250 СЕК. |
| ALM R DUR | 10 CEK. | 1 - 250 СЕК. |
| ARDL INT | 45 СЕК. | 1 - 250 СЕК. |
| ARDL RELS | 45 СЕК. | 1 - 250 СЕК. |
| CBACK NOA | 45 СЕК. | 1 - 250 СЕК. |
| CO CO DIS | 10 МИН. | 1 - 250 МИН. |
| DOOR RELS | 1500 МСЕК. | 100 - 2500 MСЕК. |
| DOR R OFF | 30 СЕК. | 1 - 250 СЕК. |
| FIRST DGT | 25 СЕК. | 1 - 250 СЕК. |
| HOOK OFF | 200 MСЕК. | 100 - 2500 MСЕК. |
| INTER DGT | 25 СЕК. | 1 - 250 СЕК. |
| MMC OUT | 30 СЕК. | 10 - 250 СЕК. |
| OFF R INT | 15 СЕК. | 1 - 250 СЕК. |
| PAGE MAX | 20 СЕК. | 1 - 250 СЕК. |
| RCAL DISC | 2 МИН. | 1 - 250 МИН. |
| RCAL RING | 15 СЕК. | 0 - 250 СЕК. |
| RCAL WAIT | 15 СЕК. | 0 - 250 СЕК. |
| RCAL HOLD | 15 СЕК. | 0 - 250 СЕК. |
| RCAL TRSF | 15 СЕК. | 0 - 250 СЕК. |
| SLT F MIN | 350 МСЕК. | 10 - 2500 СЕК. |
| SLT F MAX | 800 МСЕК. | 10 - 2500 СЕК. |
| SMDR PULS | 30 СЕК. | 1 - 250 СЕК. |
| SMDR DTMF | 15 СЕК. | 0 - 250 СЕК. |

ОПИСАНИЕ ТАЙМЕРОВ

ALM R INT: Этот таймер управляет временными промежутками между звонками на станции для установленного сигнала напоминания.

ARDL INT: Этот таймер управляет временными промежутками между попытками повторного набора номера на станции при автодозвоне.

ARDL RLS.: Этот таймер управляет длительностью звонка при отсутствии ответа по повторно набираемому номеру перед тем, как функция автодозвона будет автоматически отменена.

CBACK NOA: Этот таймер управляет временным промежутком, по истечение которого функция возврата вызова будет автоматически отменена, если зафиксировано отсутствие ответа.

CO CO DIS: Этот таймер показывает продолжительность неконтролируемой конференции; по истечении данного времени обе внешние линии разъединяются.

DOOR RELS: Этот таймер управляет временным промежутком, в течение которого активировано реле дверного замка.

DOOR R OFF: Этот таймер управляет продолжительностью дверного звонка перед автоматическим отключением.

FIRST DGT: Этот таймер устанавливает период, в течение которого система ожидает начала набора номера, до того как отменить вызывной тональный сигнал и подать пользователю тональный сигнал ошибки.

INTER DGT: Этот таймер управляет  периодом ожидания между набором допустимых цифр, превышение которого приводит к отмене вызова и подаче пользователю тонального сигнала ошибки.

MMC OUT: Этот таймер управляет периодом ожидания между действиями по программированию во время сеанса программирования системы. Таймер автоматически возвращает систему в защищенному программному статусу.

OFF R INT: Этот таймер управляет временным промежутком между звонковыми сигналами напоминания для пользователя, имеющего удерживаемый вызов.

PAGE MAX: Этот таймер управляет длительностью сообщения по системе оповещения.

RCAL RING: Этот таймер управляет временным промежутком, по истечение которого вызов, поставленный на удержание, возвращается к инициатору постановки на удержание.

RCAL DISC: Этот таймер управляет временным промежутком, в течение которого звучит звонок повторного вызова до разъединения.

RCAL WAIT: После перевода вызова на занятую станцию и выполнения попыток повторного вызова, этот таймер по истечении заданного времени переводит вызов на оператора. Это относится только к вызовам, поступающим по внешним линиям.

SMDR DTMF: Этот таймер задержки запускает запись SMDR-регистрации для аппаратов с тональным набором. Этот таймер также управляет таймером продолжительности разговора на жидкокристаллических дисплеях цифровых телефонных аппаратов. Продолжительность разговора, отображаемая на ЖК-дисплее, совпадает с продолжительностью, регистрируемой системой SMDR.

SMDR PULS: Этот таймер задержки запускает запись SMDR-регистрации для аппаратов с импульсным набором. Этот таймер также управляет таймером продолжительности разговора на жидкокристаллических дисплеях цифровых телефонных аппаратов. Продолжительность разговора, отображаемая на ЖК-дисплее, совпадает с продолжительностью, регистрируемой системой SMDR.

RCAL HOLD: Этот таймер определяет временной промежуток, в течение которого вызов может оставаться в режиме ожидания до повторного вызова удерживающей станции. Действие этого таймера распространяется на всю систему.

RCAL TRSF: Этот таймер определяет временной промежуток, в течение которого звучит звонок переведенного вызова до повторного вызова станции. Действие этого таймера распространяется на всю систему.

ММС: 51 КАДЕНЦИЯ ТОНАЛЬНОГО СИГНАЛА

ОПИСАНИЕ:

Дает возможность задать каденцию тонального сигнала в пределах системы. Существуют восемь возможных каденций. Перед изменением каких-либо каденций свяжитесь с техническим специалистом, поскольку некоторые системы могут требовать знание значений, заданных по умолчанию.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| MUTE/MESSAGE | Используется для выбора тонального сигнала |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 51 Дисплей показывает: | DT: CONTINUOUS |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нажать UP или DOWN для выбора тона (напр., 702) | RBT:100300100300 |
| 3. | Нажать MUTE или MESSAGE для тонального сигнала | RBT:100025100025 |
| 4. | Ввести новые параметры для прерывистого сигнала (обязательно трехзначные) | RBT:100300100300 |
| 5. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: СМ. НИЖЕ

| ТОНАЛЬНЫЙ СИГНАЛ | ДИСПЛ | ВКЛ. (ON) | ОТКЛ. (OFF) | ВКЛ. |  | ОТКЛ. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUSY TONE (Тональный сигнал "Занято") | BST | 500 | 500 | 500 |  | 500 |  |  |
| DIAL TONE (Тональный сигнал набора) | DT | ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ |  |  |  |  |  |  |
| ERROR TONE (Тональный сигнал ошибки) | ERT | 500 | 250 | 500 |  | 250 |  |  |
| RING BACK TONE (Тональный сигнал возврата вызова) | RBT | 400 | 200 | 400 |  | 300 |  |  |
| TRANSFER TONE (Тональный сигнал перевода вызова) | TT | 200 | 200 | 200 |  | 200 |  |  |
| CO LINE RING (Звонковый сигнал внешней линии | COR | 1000 | 3000 | 1000 |  | 3000 |  |  |
| STATION RING (Звонковый сигнал станции) | STR | 400 | 200 | 400 |  | 300 |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Все временные интервалы измеряются в миллисекундах.

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: НЕТ

ММС: 52 СИСТЕМНЫЕ СЧЕТЧИКИ

ОПИСАНИЕ:

Используется для установки значений системных счетчиков. Перечень счетчиков и их краткое описание приведены ниже.

| 1. | ALM COUNTER ("Сигнал напоминания") | Устанавливает количество звонков, подаваемых станцией в качестве сигнала напоминания, до отмены. Диапазон = 1 - 99. |
| --- | --- | --- |
| 2. | ARDL COUNTER ("Автодозвон") | Устанавливает количество повторных наборов внешнего номера после запуска функции автодозвона. Диапазон = 1 - 99. |
| 3. | CAMP ON TONE ("Постановка в очередь") | Устанавливает число сигналов напоминания о постановке в очередь для стандартных аппаратов |

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 52 Дисплей показывает: | ALM COUNTER: 03 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нажать UP или DOWN для выбора опции | ARDL COUNTER:10 |
| 3. | Ввести на клавиатуре новое значение (две цифры) | ARDL COUNTER:05 |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ:

ALM COUNTER	3

ARDL COUNTER	10

CAMP ON TONE	3

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: НЕТ

ММС: 53 ТРАНКОВЫЙ ТАЙМЕР

ОПИСАНИЕ:

Позволяет изменить некоторые значения транкового таймера для отдельной внешней линии или для всех линий. Не рекомендуется изменять данные значения без помощи технического специалиста. Существует 10 опций

| НАИМЕНОВАНИЕ | УМОЛЧАНИЕ | ДИАПАЗОН |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CLEARING | 02 СЕК. | 1 - 25 СЕК. |  |  |
| CO SUPV | 0400 МСЕК. | 100 - 2500 МСЕК. |  |  |
| DTMF DUR | 0100 МСЕК. | 100 - 2500 МСЕК. |  |  |
| F DGT DLY | 0600 МСЕК. | 100 - 2500 МСЕК. |  |  |
| FLASH PBX | 0600 МСЕК. | 100 - 2500 МСЕК. |  |  |
| MFS ON TM | 0100 МСЕК. | 100 - 2500 МСЕК. |  |  |
| MF OFF TM | 0100 МСЕК. | 100 - 2500 МСЕК. |  |  |
| NEW CALL | 004 СЕК. | 100 - 9900 МСЕК. |  |  |
| NO RING | 0600 МСЕК. | 1 - 250 СЕК. |  |  |
| PAUSE TM | 003 СЕК. | 1 - 250 СЕК. |  |  |
| RNG DETCT | 0400 МСЕК. | 100 - 2500 СЕК. |  |  |
| Дисплей показывает милисекунды - MS, минуты - MI |  |  |  |  |

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 53 Дисплей показывает: | CLEARING: 02S |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нажать UP или DOWN для выбора опции | DTMFDUR:0100MS |
| 3. | Введите новое значение | DTMFDUR:0200MS |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: СМ. ВЫШЕ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: НЕТ

ММС: 54 СКВАЖНОСТЬ ИМПУЛЬСОВ

ОПИСАНИЕ:

Дает возможность изменить число импульсов в секунду и относительную длительность импульсной посылки Эта функция действует только на линиях с импульсным нобором.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| --- | --- |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 54 Дисплей показывает: | MAKE:33BREAK:67 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ввести новое значение (напр.,MAKE:40 BREAK 60 | MAKE:40BREAK:60 |
| 3. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ:

СКВАЖНОСТЬ = 33

КОЛИЧЕСТВО ИМПУЛЬСОВ В СЕКУНДУ = 67

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 41 ТИП НАБОРА ПО ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ

ММС: 55 УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

ОПИСАНИЕ:

Позволяет установить системные дату и времени. Это установит системные часы.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ

YY		Год		00 - 99 (где 1995 - вводится как 95))

MM		Месяц		01 - 12

DD		Дата		01 - 31

W		День		0 - 6 (0:SUN (воскресенье), 1:MON (понедельник), 2:TUE (вторник), 3:WED (среда), 4:THU (четверг), 5:FRI (пятница), 6:SAT (суббота))

HH		Час		00 - 23

MM		Минута	00 - 59

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| --- | --- |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 55 Дисплей показывает: | YYMMDDWHHMM |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ввести новое время и дату с помощью таблицы, приведенной выше (напр.,1995.7.5.Wednesday.11:35 | 95070531135 |
| 3. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: СУББОТА 01 ЯНВАРЯ 12:00

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 15  УСТАНОВКА ФОРМАТА ВРЕМЕНИ

ММС: 56 УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКОГО НОЧНОГО ВРЕМЕНИ

ОПИСАНИЕ:

Автоматически переводит систему в ночной режим путем использования таблиц времени и дня. Клавиша NIGHT ("НОЧЬ") не требуется, поскольку система переключается автоматически, но рекомендуется задать соответствующую клавишу для того, чтобы иметь возможность изменить статус вручную. Существует три типа автоматического переключения ночного времени, каждый из которых делится на две установки.

| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- |
| WEEK | Используется для понедельника-пятницы |
| SATURDAY | Используется для субботы |
| SUNDAY | Используется для воскресенья |

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 56 Дисплей показывает: | WEK1 D0000N0000 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нажать UP или DOWN для выбора опции (WEEK1, WEEK2, SAT1, SAT2,SUN1,SUN2) | WEK2 D0000N0000 |
| 3. | Набрать время старта дневного и ночного режимов (8 цифр) | WEK1 D0700N1730 |
| 3а. | Если Вы хотите, чтобы время старта дневного и ночного режимов изменялось дважды в день, используйте две установки одного типа | WEK1 D0700N1200 WEK2 D1300N1700 |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: НЕТ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: НЕТ

ММС: 60 ТАБЛИЦА ЗАПРЕТОВ МЕЖДУГОРОДНЫХ ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРОВ

ОПИСАНИЕ:

Дает возможность сделать ограничение междугородных телефонных разговоров очень легким и гибким. В таблицу запретов могут быть введены значения, и индекс каждого значения может быть отмечен для применения с определенной категорией обслуживания. Каждый индекс может иметь до 11 цифр.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки между вводами |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| CALLBACK | Передвигает курсор и вправо |
| MUTE | Используется для выбора класса |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |

КЛАВИШИ БЕЗРАЗЛИЧНЫХ СИМВОЛОВ

| КЛАВИША | БЕЗРАЗЛИЧНЫЙ СИМВОЛ |
| --- | --- |
| FLASH | X |
| PAGE | Y |
| MESSAGE | Z |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 60 Дисплей показывает: | TOLL DENY : NEW |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нажать MUTE для выбора класса (NEW, ALL, B, C, D, E) | 054644602834:1111 |
| 3. | Нажатием UP или DOWN можно найти требуемый или пустой индекс | :BCDE |
| 3. | Введите новый номер для запрета и нажмите CALLBACK для выбора класса. Наберите четыре цифры: 0 - НЕТ, 1 - ДА | 0546 :0011 |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ:

ВСЕ ЗНАЧЕНИЯ  = 0

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 61 ТАБЛИЦА РАЗРЕШЕНИЙ МЕЖДУГОРОДНЫХ ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРОВ

ММС 30 ПРИСВОЕНИЕ СТАНЦИИ КАТЕГОРИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ММС: 61 ТАБЛИЦА РАЗРЕШЕНИЙ МЕЖДУГОРОДНЫХ ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРОВ

ОПИСАНИЕ:

Дает возможность сделать ограничение междугородных телефонных разговоров очень легким и гибким. В таблицу разрешений могут быть введены значения, и индекс каждого значения может быть отмечен для применения с определенной категорией обслуживания. Каждый индекс может иметь до 11 цифр.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки между вводами |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| CALLBACK | Передвигает курсор и вправо |
| MUTE | Используется для выбора класса |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |

КЛАВИШИ БЕЗРАЗЛИЧНЫХ СИМВОЛОВ

| КЛАВИША | БЕЗРАЗЛИЧНЫЙ СИМВОЛ |
| --- | --- |
| FLASH | X |
| PAGE | Y |
| MESSAGE | Z |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 60 Дисплей показывает: | TOLL DENY : NEW |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нажать MUTE для выбора класса (NEW, ALL, B, C, D, E) | 054644602834:1111 |
| 3. | Нажатием UP или DOWN можно найти требуемый или пустой индекс | :BCDE |
| 3. | Введите новый номер для разрешения и нажмите CALLBACK для выбора класса. Наберите четыре цифры: 0 - НЕТ, 1 - ДА | 0546 :0011 |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ:

ВСЕ ЗНАЧЕНИЯ  = 0

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 60 ТАБЛИЦА ЗАПРЕТОВ МЕЖДУГОРОДНЫХ ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРОВ

ММС 30 ПРИСВОЕНИЕ СТАНЦИИ КАТЕГОРИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ММС: 62 КОД ДОСТУПА PBX

ОПИСАНИЕ:

Обеспечивает возможность идентификации кодов доступа, необходимых для ограничения междугородных телефонных разговоров, при использовании тональных сигналов набора PBX (учрежденческой телефонной станции). С помощью данной программы возможен ввод максимум пяти (5) значений.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 62 Дисплей показывает: | PBX1: |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нажать UP или DOWN для выбора опции | PBX3: |
| 3. | Ввести на клавиатуре требуемый код доступа (напр., 9) Максимум четыре цифры | PBX3:9 |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: НЕТ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: НЕТ

ММС: 63 САНКЦИОНИРУЮЩИЙ КОД

ОПИСАНИЕ:

Обеспечивает функцию санкционирования в пределах категории обслуживания. Есть возможность ввода 50 значений.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 63 Дисплей показывает: | AUTH.CODE |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать индексный номер кода 01 - 50 (напр., 005) или Нажать UP или DOWN для выбора номера | AU01: COS: |
| 3. | Ввести на клавиатуре санкционирующий код (максимум - 4 цифры) и набрать номер категории обслуживания 1 - 5 (где 1 - Класс А, 2 - Класс - В и т.д.) | AU01:0312 COS:1 |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: НЕТ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 46 НАЗНАЧЕНИЕ ЛИНИИ ПРЯМОГО ДОСТУПА ВНУТРИ СИСТЕМЫ

ММС: 64 ОБХОД ОГРАНИЧЕНИЙ МЕЖДУГОРОДНЫХ ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРОВ

ОПИСАНИЕ:

Позволяет ввести до пяти номеров для пользования в ночном и дневном режимах при установленной таблице запрещения междугородных телефонных разговоров. Рекомендуется использовать для аварийных вызовов на станциях, где ограничен доступ.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 64 Дисплей показывает: | URG1: |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нажать UP или DOWN для выбора ячейки | URG2: |
| 3. | Ввести требуемый аварийный номер (напр.,911) | URG1:911 |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: НЕТ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: НЕТ

ММС: 65 ЗАДАНИЕ БЕЗРАЗЛИЧНЫХ СИМВОЛОВ

ОПИСАНИЕ:

Обеспечивает гибкость ограничения междугородных телефонных разговоров, если существует необходимость в специфическом плане нумерации. Предусмотрены три таблицы значений, но, если требуется, в каждой таблице может быть задано более одной цифры.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 65 Дисплей показывает: | X:000000000000 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нажать UP или DOWN для выбора X, Y или Z | Y:000000000000 |
| 3. | Ввести цифру 1 под требуемой цифрой. Может быть введено 12 цифр | Y:000010000000 |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: ВСЕ ЗНАЧЕНИЯ = 0

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | * | # |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: НЕТ

ММС: 66 ОБХОД ТАБЛИЦЫ РЕГИСТРАЦИЙ ПРИ БЫСТРОМ НАБОРЕ ИЗ СИСТЕМЫ

ОПИСАНИЕ:

Позволяет использовать список быстрого набора из системы при установленной таблице запретов. Существует две опции:

| BYPASS TOLL | Позволяет каждой станции использовать список быстрого набора из системы при установленной таблице запретов |
| --- | --- |
| FOLLOW TOLL | Следует классу обслуживания |

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| MUTE/MESSAGE | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 66 Дисплей показывает: | BYPASS TOLL |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нажать MUTE/MESSAGE для выбора опции или Наберите 1 для BYPASS TOLL или 2 для FOLLOW TOLL | FOLLOW TOLL |
| 3. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: BYPASS TOLL

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

MMС 30 ПРИСВОЕНИЕ СТАНЦИИ КАТЕГОРИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ММС 60 ТАБЛИЦА ЗАПРЕТОВ МЕЖДУГОРОДНЫХ ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРОВ

ММС 61 ТАБЛИЦА РАЗРЕШЕНИЙ МЕЖДУГОРОДНЫХ ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРОВ

ММС 67 ЗАДАНИЕ СИСТЕМНОГО БЫСТРОГО НАБОРА

ММС: 67 ЗАДАНИЕ СИСТЕМНОГО БЫСТРОГО НАБОРА

ОПИСАНИЕ:

Дает возможность задать системные номера быстрого набора. Можно запрограммировать 80 значений.

Каждый номер быстрого набора состоит из кода доступа внешней линии или транковой группы, разделителя и номера, содержащего максимум 30 цифр. Эти набираемые цифры могут состоять из 0 - 9, Q и #. Если система определяет действительный код доступа к внешней линии или транковой группе, она автоматически вставляет разделитель.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки вводов |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SPEED | Используется для проверки предыдущего значения |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |
| MESSAGE | Используется для ввода flash кода "F" |
| PAGE | Используется для ввода кода паузы "Р" |
| CALLBACK | Используется для ввода кода перехода с импульсного на тональный набор "С" |
| MUTE | Используется для маскировки или демаскировки следующих цифр (показывается как "[" и "]") |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 67 Дисплей показывает: | SYS SPD TABLE |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нажать UP или DOWN для выбора ввода или Наберите номер ввода (20-99) | 20: |
| 3. | Ввести код доступа (напр., 9/701) и телефонный номер, содержащий до 30 цифр (напр.,91234567) | 20:9:1234567 |
| 4. | Нажать UP или DOWN для перехода к другому вводу и возврату к шагу 3 | SYS SPEED DIAL 505: |
| 5. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: НЕТ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: НЕТ

ММС: 70 ПЛАН НУМЕРАЦИИ НАБОРА

ОПИСАНИЕ:

Обеспечивает коды доступа и план набора, необходимые для работы функций и программ. Система поступает с множеством приемлемых планов нумерации, заданных по умолчанию, а также возможностью задания плана нумерации. Существует также сообщение об ошибке, предусмотренное в связи с возможностью случайного дублирования кода доступа или функционального кода.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки вводов плана набора |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| MUTE/MESSAGE | Используется для прокрутки групп плана набора |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 70 Дисплей показывает: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нажать MUTE или MESSAGE для осуществления выбора нужной группы плана набора (STATION, STATION GRP, TRUNK, TRUNK GRP или FEATURE) | STATION |
| 3. | Нажать UP или DOWN для осуществления выбора нужнго ввода плана набора | STN09:201: |
| 4. | Ввести новое значение (максимум 3 цифры) | STN09:201:401 |
| 5. | Нажать UP или DOWN для записи изменения и продолжения или Нажать MUTE или MESSAGE для записи изменения и перехода к шагу 2 | STN10:202: STATION GRP |
| 6. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ:

| ACC | 47 |
| --- | --- |
| ALM | 58 |
| AMD | 68 |
| ATH | 65 |
| BRG | 40 |
| CMP | 45 |
| COS | 59 |
| CBK | 44 |
| CNF | 46 |
| CPS | 54 |
| DOR | 13 |
| DPC | 10 |
| DND | 40 |
| EXC | 12 |
| FAT | 14 |
| FLS | 49 |
| FWA | 61 |
| FWB | 62 |
| FWC | 60 |
| FWN | 63 |
| GPC | 66 |
| HED | 69 |
| HLD | 11 |
| IOG | 53 |
| LNR | 19 |
| MPG | 56 |
| MSA | 43 |
| MSC | 42 |
| MSL | 41 |
| OPR | 0 |
| PAG | 55 |
| SDI | 15 |
| SNR | 17 |
| SPD | 16 |
| SGR | 500 - 519 |
| STN | 2XX |
| TGP | 9, 80 - 89 |
| TRK | 7XX |
| UPC | 67 |
| VAC | 48 |

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: ВСЕ ПРОГРАММЫ И ФУНКЦИИ

ММС: 71 ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛАВИШ СИСТЕМЫ

ОПИСАНИЕ:

Эта программа действует в пределах всей системы, а не в пределах определенной станции.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки типов аппаратов |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| REDIAL/FLASH | Используется для прокрутки клавиш (вниз - вверх) |
| MUTE/MESSAGE | Используется для прокрутки функций (вниз - вверх) |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 71 Дисплей показывает: | TYPE: NX24 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нажать UP или DOWN для выбора типа аппарата (NX24,NX12, NX6,NXAOM,AS30(AS11),SKP816) | TYPE: NX12 |
| 3. | Нажать нужную клавишу или Нажать REDIAL или FLASH для выбора клавиши | 13:NONE |
| 4. | Введите НОМЕР ЛИНИИ, НОМЕР ГРУППЫ ЛИНИЙ, НОМЕР СТАНЦИИ, НОМЕР ГРУППЫ СТАНЦИЙ или с помощью таблицы, приведенной ниже выше, выбрать номер функции Для изменения другой клавиши вернитесь к шагу 3 | 13:*26 |
| 5. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: СМ. НИЖЕ

24-клавишный цифровой телефонный аппарат с дисплеем или без дисплея

| 19: 207 | 20: 208 | 21: 209 | 22: 210 | 23: 211 | 24: 212 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13: 201 | 14: 202 | 15: 203 | 16: 204 | 17: 205 | 18: 206 |
| 07: 707 | 08: 708 | 09: НЕТ | 10: НЕТ | 11: НЕТ | 12: НЕТ |
| 01: 701 | 02: 702 | 03: 703 | 04: 704 | 05: 705 | 06: 706 |

12-клавишный цифровой телефонный аппарат

| 07: 201 | 08: 202 | 09: 203 | 10: 204 | 11: 205 | 12: 206 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01: 701 | 02: 702 | 03: 703 | 04: 704 | 05: 705 | 06: 706 |

30-клавишный цифровой телефонный аппарат (AS30) с дисплеем или без дисплея

| 01: 701 | 02: 702 | 03: 703 | 04: 704 | 05: 705 | 06: 706 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07: 707 | 08: 708 | 09: 709 | 10: 710 | 11: 711 | 12: 712 |
| 13: 201 | 14: 202 | 15: 203 | 16: 204 | 17: 205 | 18: 206 |
| 19: 207 | 20: 208 | 21: 209 | 22: 210 | 23: 211 | 24: 212 |
| 25: 213 | 26: 214 | 27: 215 | 28: 216 | 29: 217 | 30: 218 |

24-клавишный цифровой телефонный аппарат (SKP816) с дисплеем или без дисплея

| 09: 201 | 17: 209 | 01: 701 | 02: 702 | 03: 703 | 04: 704 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10: 202 | 18: 210 | 05: 705 | 06: 706 | 07: 707 | 08: 708 |
| 11: 203 | 19: 211 |  |  |  |  |
| 12: 204 | 20: 212 |  |  |  |  |
| 13: 205 | 21: 213 |  |  |  |  |
| 14: 206 | 22: 214 |  |  |  |  |
| 15: 207 | 23: 215 |  |  |  |  |
| 16: 208 | 24: 216 |  |  |  |  |

Консоль (AOM)

| 01: НЕТ | 13: НЕТ |
| --- | --- |
| 02: НЕТ | 14: НЕТ |
| 03: НЕТ | 15: НЕТ |
| 04: НЕТ | 16: НЕТ |
| 05: НЕТ | 17: НЕТ |
| 06: НЕТ | 18: НЕТ |
| 07: НЕТ | 19: НЕТ |
| 08: НЕТ | 20: НЕТ |
| 09: НЕТ | 21: НЕТ |
| 10: НЕТ | 22: НЕТ |
| 11: НЕТ | 23: НЕТ |
| 12: НЕТ | 24: НЕТ |

Значения программируемых клавиш

| ACC | *00 |
| --- | --- |
| ALM | *01 |
| AMD | *02 |
| ARD | *03 |
| BRG | *04 |
| CBK | *05 |
| CMP | *06 |
| CNF | *07 |
| DND | *08 |
| DOR | *09 |
| DPC | *10 |
| EXC | *11 |
| FAT | *12 |
| FLS | *13 |
| FWA | *14 |
| FWB | *15 |
| FWC | *16 |
| FWN | *17 |
| GPC | *18 |
| HED | *19 |
| IOG | *20 |
| LNR | *21 |
| LSN | *22 |
| MPG | *23 |
| MSG | *24 |
| MUT | *25 |
| NIT | *26 |
| OPR | *27 |
| PAG | *28 |
| PSE | *29 |
| SNR | *30 |
| SPD | *31 |
| TMR | *32 |
| TRN | *33 |
| UPC | *34 |
| VAC | *35 |

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 16 РАСШИРЕНИЯ КЛАВИШ

ММС 72 ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛАВИШ СТАНЦИИ

ММС: 72 ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛАВИШ СТАНЦИИ

ОПИСАНИЕ:

Позволяет задать программируемые клавиши на определенных электронных цифровых телефонных аппаратах.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки типов аппаратов |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| REDIAL/FLASH | Используется для прокрутки клавиш (вниз - вверх) |
| MUTE/MESSAGE | Используется для прокрутки функций (вниз - вверх) |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 72 Дисплей показывает: | 201 CPY FROM: |
| --- | --- | --- |
| 2. | Для копирования значений другой станции, введите номер станции или Нажать UP или DOWN для выбора станции | 201CPY FROM:202 201 01: 701 |
| 3. | Нажать нужную клавишу или Нажать REDIAL или FLASH для выбора клавиши | 201 13: NONE |
| 4. | С помощью таблицы, приведенной в ММС 71, нажать клавиши на клавиатуре для осуществления выбора Для изменения другой клавиши вернитесь к шагу 3 | 201 13: *10702 |
| 5. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: КАК В ММС 71

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 16 РАСШИРЕНИЯ КЛАВИШ

ММС 71 ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛАВИШ СИСТЕМЫ

ММС: 73  ПРОВЕРКА КЛАВИШ

ОПИСАНИЕ:

Позволяет произвести проверку клавиш на цифровом телефонном аппарате.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ВСЕ КЛАВИШИ |  |
| --- | --- |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 73 Дисплей показывает: Все индикаторы клавиш загорятся и станция подаст звуковой сигнал. На дисплее высветятся все 16 позиций. Клавиши с трехцветной индикацией загорятся янтарным цветом | __________________ |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нажмите каждую функциональную клавишу и клавиши набора. Дисплей покажет статус клавиш. | DIAL2: |
| 3. | Поднимите трубку и тестирование закончится |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: НЕТ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: НЕТ

ММС: 80 СИСТЕМНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВВОДА/ВЫВОДА

ОПИСАНИЕ:

Дает возможность задавать параметры для работы с персональным компьютером или с системой детальной регистрации сообщений станций. Программирование может быть осуществлено с использованием таблицы, приведенноё ниже.

| ПАРАМЕТРЫ | ОПЦИИ |
| --- | --- |
| TYPE OF SERVICE | SMDR, REMOTE, TRAFFIC |
| REMOTE STN | только REMOTE |
| BAUD RATE | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 BPS |
| CHARACTER LENGTH | 7 BIT, 8 BIT |
| PARITY | NO PARITY, EVEN PARITY, ODD PARITY |
| STOP BIT | 1 BIT |

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки серийных портов |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| MUTE/MESSAGE | Используется для прокрутки списка опций |
| REDIAL/FLASH | Используется для прокрутки параметров (вниз - вверх) |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 80 Дисплей показывает: | COM1:96008NONE |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нажать UP или DOWN для выбора серийного порта (COM1, COM2) |  |
| 3. | Нажать REDIAL или FLASH для выбора параметра | COM1:48008NONE |
| 4. | Нажать MUTE или MESSAGE для выбора данных | COM1:4800 7 ODD |
| 5. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ:

| COM1 | 9600 8 NONE |
| --- | --- |
| COM2 | 9600 8 NONE |
| COM1 | XON OFF: ON |
| COM2 | XON OFF: ON |
| SMDR | COM1 |
| TRAFFIC | COM1 |
| REMOTE | COM2 STN: NONE |

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: НЕТ

ММС: 81 ОПЦИИ ДЕТАЛЬНОЙ РАСПЕЧАТКИ ПЕРЕГОВОРОВ

ОПИСАНИЕ:

Позволяет системному администратору выбирать нужную информацию из списка отчета.

| PAGE HEADER | Определяет распечатку заголовка страницы |
| --- | --- |
| LINE PER PAGE | Определяет количество строк на странице |
| INCOMING CALL | Определяет распечатку входящих вызовов |
| AUTORIZE CODE | Определяет распечатку авторизованных кодов в отчете |
| LESS START TIME | Определяет время старта SMDR |
| ALARM | Определяет распечатку предупреждений (“будильник”) |
| COMPANY NAME | Определяет распечатку названия компании в заголовке |

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| MUTE/MESSAGE | Используется для выбора данных |
| REDIAL/FLASH | Перемещает курсор (вправо - влево) |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 81 Дисплей показывает первую станцию | PAGE HEAD: YES |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нажать UP или DOWN для выбора опции | LINE PER PAGE:66 |
| 3. | Нажать MUTE или MESSAGE для выбора данных или Набрать 0 для НЕТ или 1 для ДА В случае выбора LINE PER PAGE, введите количество строк (10-99) В случае выбора COMPANY NAME, для ввода полизуйтесь таблицей из ММС 14 | LINE PER PAGE:50 |
| 4. | Нажать TRSF для выхода из программы |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ:

| PAGE HEADER | ДА |
| --- | --- |
| LINE PER PAGE | 66 |
| INCOMING CALL | НЕТ |
| AUTORIZE CODE | ДА |
| LESS START TIME | НЕТ |
| ALARM | НЕТ |
| COMPANY NAME | НЕ УСТАНОВЛЕНО |

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 80 ПАРАМЕТРЫ ВВОДА/ВЫВОДА

ММС: 83 ТРАФИКАЦИЯ ВЫЗОВОВ

ОПИСАНИЕ:

Позволяет устанавливать тип и статус  при детальной распечатке переговоров. Существует четыре опции и два статуса, которые приведены ниже.

| № | ТИП | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | NO | Отчеты не распечатываются |
| 1 | NOW | Распечатывается каждый отчет сразу |
| 2 | DAILY | Отчет распечатывается в конце для (24:00) |
| 3 | WEEKLY | Отчет распечатывается в конце недели (24:00, суббота) |
| № | СТАТУС | ОПИСАНИЕ |
| 0 | CLEAR | После распечатки отчета, все данные уничтожаются из памяти |
| 1 | SAVE | После распечатки отчета, все данные сохраняются |

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для переключение в режим статусов |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| MUTE/MESSAGE | Используется для прокрутки типов |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 83 Дисплей показывает: | PRINT: NO |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нажать MUTE или MESSAGE для выбора типа или Набрать 0 для NO, 1 - NOW и тд | PRINT: WEEKLY |
| 3. | Нажать UP и DOWN и набрать 0 для CLEAR или 1 для SAVE | DATA: SAVE |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ:

PRINT: NO

DATA: CLEAR

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 80 ПАРАМЕТРЫ ВВОДА/ВЫВОДА

ММС: 84 НАЗНАЧЕНИЕ VM/AA

ОПИСАНИЕ:

Позволяет назначить аналоговые порты для голосовой почты/автоматического обслуживания.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки станций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| MUTE/MESSAGE | Используется для установки NORMAL или VM/AA |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 84 Дисплей показывает: | 217: NORMAL |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нажать UP или DOWN для выбора станции Для выбора всех станций, нажать DOWN на втором шаге | 217: NORMAL |
| 3. | Нажать MUTE или MESSAGE для выбора опции или Набрать 1 для NORMAL или 2 для VM/AA | 217: NORMAL |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: ВСЕ СТАНЦИИ - NORMAL

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 85 ФУНКЦИИ ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ/АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ММС: 85 ФУНКЦИИ ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ / АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ОПИСАНИЕ:

Предоставляет гибкие средства для задания соединительного сигнала для голосовой почты / автоматического обслуживания (VM/AA). Предусмотрены восемь основных программируемых опций и несколько подопций для конкретизации использования. Основные опции приведены в списке жирным шрифтом, а подопции - обычным. Для установки голосовой почты / автоматического обслуживания требуются только цифровые и текстовые символы, а также выбор YES/NO (ДА/НЕТ).

Для работы голосовой почты / автоматического обслуживания могут быть выбраны следующие опции:

СПИСОК ОПЦИЙ 0 - 7

| EXT FOR DN1 | Тональная (DTMF) информация для станции, направляющей вызов на станцию порта VM/AA, о том, что вызов переведен на порт VM/AA. |
| --- | --- |
| TRK FOR DN1 | Тональная (DTMF) информация для внешней линии, вызов с которой поступает на порт VM/AA. |
| EXT FOR DN2 | Тональная (DTMF) информация для станции, посылающей вызов на станцию, переводящую вызов на порт VM/AA. |
| TRK FOR DN2 | Тональная (DTMF) информация для внешней линии, вызов с которой поступает на станцию, переведенную на порт VM/AA. |
| SEPARATOR | При использовании DN2, между информациями DN1 и DN2 должна быть послана определенная цифра. Для того, чтобы SEPARATOR был послан, опции DN1 и DN2 должны быть установлены в значении YES (ДА). |
| CALL: |  |
| DIRECT | Вызов осуществляется непосредственно с другой станции в системе. |
| ALL FWD | Это показывает, что вызов был переведен на порт VM/AA со станции, на которой установлен режим перевода всех вызовов. |
| BSY FWD | Это показывает, что вызов был переведен на порт VM/AA со станции, на которой установлен режим перевода вызовов при занятой станции. |
| NOA FWD | Это показывает, что вызов был переведен на порт VM/AA со станции, на которой установлен режим перевода вызовов при отсутствии ответа. |
| RECALL | Вызов повторно поступает на порт VM/AA после того, как он был переведен и не получил ответа. |
| DIR TRK | Вызов по внешней линии был направлен непосредственно на VM/AA |
| OVERFLOW | Вызов был переведен на порт VM/AA с группы станций в связи с перегрузкой. |
| MESSAGE | Для вызова порта VM/AA была использована клавиша сообщения или функциональный код ответа сообщением. |

ТОНАЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ

DIAL TONE (Тональный сигнал набора)

BUSY TONE (Тональный сигнал "Занято")

RNGBACK TONE (Тональный сигнал обратного вызова)

DND NO MORE(Тональный сигнал "Не беспокоить")

HANDSET ANSWER (Тональный сигнал "Ответ через микротелефонную трубку")

SPKER ANSWER (Тональный сигнал "Ответ через спикерфон")

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| MUTE | Используется для выбора данных |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |
| FLASH | Используется для ввода текстового символа "А" |
| PAGE | Используется для ввода текстового символа "В" |
| MESSAGE | Используется для ввода текстового символа "С" |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. |  | Набрать TRSF 85 Дисплей показывает: | EXT FOR DN1: NO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |  | Нажать UP или DOWN для выбора опции | TRK FOR DN1: NO |  |
| 3. |  | В случае EXT FOR DN1, TRK FOR DN1, EXT FOR DN2, TRK FOR DN2 нажать MUTE для выбора данных или Ввести 1 для (ДА) и 0 для (НЕТ) В случае SEPARATOR, CALL или TONE введите 0-9 или текстовые символы А-С | TRK FOR DN1: YES |  |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы |  |  |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: ВСЕ ЗНАЧЕНИЯ = НЕТ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: НЕТ

ММС: 90 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ДОСТУП К НОМЕРУ ММС

ОПИСАНИЕ:

Позволяет пользователю получать доступ к некоторым программам. Например, рекомендуется, чтобы пользователь имел доступ к программе ММС 11 "Перевод вызовов" для осуществления перевода вызовов, но не рекомендуется, чтобы пользователь имел доступ к программе ММС 60 "Таблица запретов междугородных телефонных разговоров”.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка ММС |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| MUTE/MESSAGE | Используется для выбора данных |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 90 Дисплей показывает: | 00:STN LOCK:YES |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нажать UP или DOWN для выбора MMC или Набрать на клавиатуре требуемый номер MMC | 00:STN LOCK:NO |
| 3. | Нажать MUTE или MESSAGE для выбора данных | 01:STN CODE:YES |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ:

РАЗРЕШЕНО - ММС 00, 01, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 36, 55, 56, 67, 83.

ЗАПРЕЩЕНО - ММС 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 72, 73, 80, 81, 82, 84, 85.

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: НЕТ

ММС: 91 ОТОБРАЖЕНИЕ НА ДИСПЛЕЕ ВЕРСИИ СИСТЕМЫ

ОПИСАНИЕ:

Эта программа используется только для отображения на дисплее версии системы. Это программа ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕНИЯ.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки информационного списка |
| --- | --- |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Нажать TRSF 91 Дисплей показывает: | KSU:V1.0 KTS:V01 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нажать UP или DOWN для выбора информации | MADE:1996.01.01. |
| 3. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ:

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: НЕТ

ММС: 92 СТАТУС ПОРТОВ

ОПИСАНИЕ:

Отображает статус портов на дисплее. Существует 16 статусов.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка портов |
| --- | --- |
| HOLD | Используется для очистки данных |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 92 Дисплей показывает: | [702] IDLE |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нажать UP или DOWN для выбора порта | [702] BUSY |
| 3. | Если хотите очистить данные, нажмите HOLD | [702] IDLE |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: IDLE

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: НЕТ

ММС: 93 ВЫБОР ЯЗЫКА ОТОБРАЖЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ

ОПИСАНИЕ:

Позволяет менять язык отображения на дисплее телефонов. Отображение может быть на одном из трех языков

| НОМЕР ВВОДА | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- |
| 1 | ENGLISH (английский) |
| 2 | SPANISH (испанский) |
| 3 | PORTUGUESE (португальский) |

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| --- | --- |
| MUTE/MESSAGE | Используется для прокрутки списка опций |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 93 Дисплей показывает: | ENGLISH |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нажать MUTE или MESSAGE для выбора языка или Набрать номер (1-3) | SPANISH |
| 3. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: ENGLISH

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС: 94 ОСТАНОВКА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

ОПИСАНИЕ:

Используется только при необходимости остановки обработки всех данных во всей системе. Необходимо знать технический пароль. Все активные вызовы остаются, но при новом вызове система выдаст сигнал занятости.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| MUTE/MESSAGE | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 94 Дисплей показывает: | PASSCODE: |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ввести на клавиатуре технический пароль | PASSCODE:**** |
| 3. | Нажать MUTE или MESSAGE для выбора опции или Ввести на клавиатуре 0 для PROCESSING или 1 для НАLT | PROCESSING |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: PROCESSING

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: НЕТ

ММС: 95 ПЕРЕЗАПУСК СИСТЕМЫ

ОПИСАНИЕ:

Предусматривает два способа перезапуска системы. Первый способ перезапустит систему и очистит всю память. Второй способ только перезапустит систему. Если выбрана функция очистки всей памяти, останутся только данные, заданные по умолчанию. Данную программу нужно использовать с большой осторожностью.

| ОПЦИЯ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- |
| RESET SYSTEM | Только перезапуск системы |
| CLEAR MEMORY | Перезапуск системы и очистка памяти |

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 95 Дисплей показывает: | PASSCODE: |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ввести на клавиатуре технический пароль | RESET SYSTEM? |
| 3. | Нажать UP или DOWN для выбора опции или Набрать 0 для НЕТ или 1 для ДА Если выбрано CLEAR MEMORY, наберите 0 для НЕТ или 1 для ДА | CLEAR MEMORY? |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: НЕТ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: НЕТ